附表二      扬州市建筑施工市级文明工地现场安全考核评分表

项目名称：                                         项目经理：

| 序号 | 分项内容 |  | 扣分标准 |  | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l、未正确使用安全帽、安全带每人扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、未使用安全网封闭或使用不合格的安全网扣25分； |  |  |  |  |
| 1 | 三宝 |  | 3、“四口”、“临边”每有一处不符合要求的扣2分； |  |  |  |  |
|  | 四口 |  | 4、防护设施未做到定观化、工具化的扣l0分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、电梯井、管道井内防护不合格扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、通道口、设备防护棚等防护不符合要求每有一处扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 25 |  |  |
|  |  |  | 1、无搭设方案或编制、审批不符合要求扣20分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、脚手钢管未油漆、锈蚀严重或搭设不规范扣20分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、落地脚手架立杆基础不符合要求扣l5分； |  |  |  |  |
|  | 脚手 |  | 4、连墙件设置和构造不符要求的扣15分； |  |  |  |  |
| 2 | 架 |  | 5、卸料平台米做到工具化、定型化的扣l0分； |  |  |  |  |
|  | (模板 |  | 6、混凝土输送泵管、卸料平台、模饭支撑、缆风绳等与脚手架固定每发现一处扣10分； |  |  |  |  |
|  | 支撑〉 |  | 7、悬挑脚手的悬挑梁未用型钢或悬挑架采用扣件连接的扣25分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、整体提升脚手架未经鉴定的扣25分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、脚手架、模板支撑系统无验收手续的扣l0分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 25 |  |  |
|  |  |  | 1、无设计方案或编制、审批不符合要求的扣10分,未按方案实施的扣5分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、同一工地保护接地和保护接零混用的扣25分,接地装置不符合要求每处扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、未使用TN-S或TN-C-S保护系统的扣10分； |  |  |  |  |
| 3 | 临时施 |  | 4、未做到三级配电二级保护的扣10分； |  |  |  |  |
|  | 工用电 |  | 5、末端开关箱不符合标准的每发现一处扣5分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、用钢丝等其他金属材料代替熔断丝的每发现一处扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、未按规定使用安全电压扣20分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、现场电线、电缆未按规范敷设的每处扣5分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、总配电房设置不符合要求扣l5分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、高压线防护不符合规定的扣20分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 25 |  |  |
|  |  |  | l、塔吊等起重设备装、拆无方案或未经审批扣20分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、使用未经省级主管部门备案设备的扣25分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、塔机等装、拆单位无相应资质的扣20分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、塔吊等大型机械设备使用前未经检测每发现一台扣l0分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、塔吊、物料提升机安全装置不全或失灵的发现一处扣10分； |  |  |  |  |
| 4 | 施工 |  | 6、塔吊基础坑积水或被杂物埋设的扣 l0分； |  |  |  |  |
|  | 机械 |  | 7、井架缆风绳或附墙装置不符合要求扣l0分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、设备维修保养状况较差无维修保养记录扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、机械设备接零接地不符合要求的每台扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机械扣 l0分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣5分； |  |  |  |  |
|  |  |  | l2、无限重或警示标识扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 总计 | 1OO |  |  |
| 是否有否决项内容 |  |  |  |  |  |  |  |